| ### LES TRANSMETTEURS ET LES TRANSFORMATEURS DE MOUVEMENTS | Construction |
| --- | --- |
| ### SOLUTIONS TECHNIQUES PAR ENGRENAGES |  |

| Référence au programme |  | S.T.I |  | Référence au module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Approche fonctionnelle des constituants des chaînes cinématiques. Les transmetteurs et les transformateurs de mouvements - Solutions techniques par engrenages |  |  |  | module 3 : Transmetteurs et transformateurs de mouvements. |

1- Objectifs de la séquence :

Mise en évidence des paramètres cinématiques dans le cas d’une transmission par engrenages. Réalisation d’un schéma cinématique dans le cas d’une transmission par en grenage.

|  | 2- Situation pédagogique : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | prérequis |  Modélisation cinématique des liaisons,  Les Outils de la Communication technique. |  |
|  | connaissances visées |  Transmission par engrenages. |  |
|  | nature de la démarche | Acquisition de connaissances. |  |
|  | à savoir | Schématiser une transmission par engrenages, Etablir un rapport de réduction. |  |

1 – Mise en situation.

Entrée 1

Caractéristiques techniques :

sortie

Position 1 :

- sens de rotation :……………….

- rapport de réduction :………

Position 2 :

Entrée 2

- sens de rotation :……………….

- rapport de réduction :………

Le système technique étudié est un perceuse à main destinée à réaliser des perçages dans des pièces de faible épaisseur.

Elle possède deux vitesses de rotation à utiliser suivant le type de matériaux à percer.

2 – Problème technique et solution retenue.

| TRANSMETTRE le mouvement de rotation de l’arbre 1 à l’arbre 2. Pignon Ndent= | Roue dentée Ndent= Roue dentée Ndent= |
| --- | --- |

3 – Exemples de solutions.

| Les axes des arbres 1 et 2 sont confondus : Accouplements rigides. Accouplements élastiques. Accouplements temporaires : Embrayages, Freins… |  |
| --- | --- |
| Les axes des arbres 1 et 2 sont parallèles : La distance entre les 2 arbres est peu "importante" Les engrenages droits à denture droite. Les engrenages droits à denture hélicoïdale. La distance entre les 2 arbres est "grande" Transmission par courroie plate, trapézoïdale... Transmission par chaîne. |  |
| Les axes des arbres 1 et 2 sont concourants : Les engrenages coniques |  |
| Les axes des arbres 1 et 2 ont une position quelconque (le plus souvent orthogonaux) : Les engrenages gauches Exemple : le système roue et vis sans fin |  |

| LES ENGRENAGES DROITS |  |
| --- | --- |

1 SCHEMATISATION.

| Engrenage Extérieur |  | Engrenage Intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| schématisation |  | schématisation |  |

2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES DENTURES.

| NOMBRE DE DENTS. MODULE. DIAMETRE PRIMITIF. DIAMETRE DE TETE. DIAMETRE DE PIED. SAILLIE. CREUX. PAS. ENTRAXE (denture extérieure) | Z m d da df ha hf p a |  |
| --- | --- | --- |

Remarques :

- toutes ces caractéristiques (sauf Z) sont exprimées en mm.

- Seules les caractéristiques indiquées en gras sont à connaître parfaitement.

3 CONDITION D’ENGRENEMENT.

Pour que 2 roues dentées puissent engrener, il faut qu’elles aient le même module (m)

4 DENTURE DROITE OU HELICOIDALE.

| Intérêts des dentures hélicoïdales - Le contact entre dents est progressif. - Une conduite plus longue. - Fonctionnement sans choc, peu ou pas de bruit. | Inconvénients des dentures hélicoïdales. - Création d'une composante de force axiale. |
| --- | --- |

| LES ENGRENAGES CONIQUES |  |
| --- | --- |

1 SCHEMATISATION.

| Engrenages Coniques |  |
| --- | --- |
| schématisation |  |

2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES DENTURES.

| NOMBRE DE DENTS. CONE PRIMITIF. CONE DE TETE. CONE DE PIED. LARGEUR DE DENTURE | Z b |  |
| --- | --- | --- |

3 CONDITION D’ENGRENEMENT.

Pour que 2 roues coniques puissent engrener, il faut que les roues aient le même module et que le sommet des cônes soit confondus avec le point de concours des axes.

4 DENTURE DROITE et HELICOIDALE.

| LES ENGRENAGES GAUCHES |  |
| --- | --- |

1 SCHEMATISATION.

| Roue et Vis sans fin | Pignon crémaillère |
| --- | --- |
| schématisation | schématisation |

2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES DENTURES.

| PAS AXIAL. PAS HELICOIDAL. ANGLE D’HELICE DE LA VIS ANGLE D’HELICE DE LA ROUE | px pz A B A+ B=9O° |  |
| --- | --- | --- |

3 CONDITION D’ENGRENEMENT.

Pour que 2 roues dentées puissent engrener, il faut ……………………………………………………………..

4 CONDITION D’IRREVERSIBILITE.

Pour que le système roue et vis soit irréversible, il faut ……………………………………………………………..

NOTION DE RAPPORT DE REDUCTION

avec n : nombre de contact extérieur

A.N : K=

Réducteur à deux trains

APPLICATION

1 REALISER LE SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL

|  | Z2 Z1 Z3 |
| --- | --- |

2 POUR UN FREQUENCE DE ROTATION DE 60 tr/min DE LA MANIVELLE, CALCULER LA FREQUENCE DE ROTATION DU FORET

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………