| MODELISATION DES LIAISONS |  |
| --- | --- |
| ROBOT NOKIA R350 | # TD 112-04 |

| Référence au programme |  | ## Référence au module |
| --- | --- | --- |
| 1 Modélisation des liaisons et des actions mécaniques 1.1.2 Cinématique des liaisons entre solides |  | module 1 :Modélisation cinématique des liaisons |

|  | Mise en situation |
| --- | --- |
|  | 1 – Fonction du système. Le système étudié est un robot installé dans la société SILEC en région parisienne afin de transporter des bobines de câbles électriques. 2 – Description du système. Le robot possède cinq degrés de mobilité :  trois degrés de mobilité associés au déplacement du robot :  une translation rectiligne horizontale d’axe (Oo,£X0) par rapport au rail (0).  une translation rectiligne verticale d’axe (G1,£Z0) par rapport à la colonne (21).  une rotation d’axe (G2,£Z0) par rapport au coulisseau (22).  deux degrés de mobilité associés au mécanisme de préhension des bobines :  une translation rectiligne horizontale d’axe (G3,£X0) par rapport au bâti porte-pince (24).  une translation rectiligne horizontale d’axe (G4 ou G5,£X0) par rapport au porte-pince (25). |

| Objectifs de l'étude. |  |
| --- | --- |
| PASSAGE du modèle théorique au modèle réel. |  |

Travail demandé.

Question 1 : A partir du schéma cinématique spatial (Document TD9), Identifier les huit liaisons de centre respectif G1 à G8 en précisant leurs axes (exemple : en G4, liaison glissière d’axe £X0). Question 2 : Le schéma cinématique fait apparaître neuf classes d’équivalence, Repasser chacune des classes d’équivalence d’une couleur différente et faite apparaître clairement ces ensembles cinématiquement indépendant sur le document TD9. Question 3 : A partir du document DT2, Compléter la numérotation du document TD9.

Réponses..

Question 1 : - - - - L4 : Liaison glissière de centre G4 et d’axe £X0 - - - -

GRAPHE DES LIAISONS.