Etude en n.t :

1 ) Mise en famille :

- Pour un ensemble donné on recense les défaillances (voir historique) que l’on regroupe par famille.

- On élimine toutes les défaillances extrinsèques (dues à une mauvaise utilisation ou ambiance de fonctionnement exceptionnelle)

- Pour les défaillances normales, une analyse plus fine va permettre d’orienter les actions de maintenance à mettre en œuvre. Pour cela on va tracer 3 graphes de Pareto.

2 ) Graphe de Pareto :

On trace 3 graphes en prenant comme critères :

- ΣTTR : durée totale des arrêts (interventions dues aux défaillances) par famille,

- N : nombre de défaillances par famille,

- MTTR = ΣTTR/N : moyenne des durées des arrêts par famille.

Remarque :les abscisses seront ordonnées par criticité décroissante des familles analysées sur le graphe des ΣTTR.

3 ) Actions de maintenance à mettre en œuvre :

- Graphe 1 en ΣTTR :

Indicateur de disponibilité,

Permet de sélectionner l’ordre de prise en charge des défaillances,

Permet de voir leur impact sur la disponibilité.

- Graphe 2 en N :

Indicateur de fiabilité,

Les actions envisageables peuvent être :

- S’assurer que l’ensemble est utilisé pour les conditions prévues par le constructeur,

- Des modifications techniques (amélioration conception, changement composant, redondance)

- Des consignes de conduites (gestion de l’équipement par l’opérateur)

- Des mesures préventives (visite, surveillance accrue, action de TPM…)

- Graphe 3 en MTTR :

Indicateur de maintenabilité,

Les actions envisageables peuvent être :

- Amélioration des méthodes de réparation (aide au diagnostic et à la réparation, développement des échanges standards, politique multi réparateur, formation…)

- Amélioration de la logistique (après analyse des temps d’arrêt : diminution du temps d’attente maintenance, rechanges disponibles, moyens de dépannage, de manutention…)

- Amélioration de la maintenabilité (accessibilité, conception modulaire…)