| ### MODELISATION DES LIAISONS ET DES ACTIONS MECANIQUES | ###### Mécanique |
| --- | --- |
| ### MODELISATION DES ACTIONS MECANIQUES |  |

| ##### Référence au programme |  | S.T.I |  | ##### Référence au module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Modélisation des liaisons et des actions mécaniques. 1-2 Modélisations des actions mécaniques |  |  |  | Module 2 : :modélisation des Actions Mécaniques |

τ(1→2)=R(1→2)=i=1i=nFi=F1 +F2 +...+Fn MA(R'1→2))=i=1i=nAPi ∧Fi =AP1 ∧F1 +AP2 ∧F2 +....+APn ∧Fn B

1- Objectifs de la séquence :

Définir la notion d’action mécanique, Définir la notion de vecteur force, Définir la notion de vecteur moment, Tpesanteur→S=0000−m.g0R Modéliser les actions mécaniques de contact, Modéliser les actions mécaniques à distance.

|  | 2- Situation pédagogique : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prérequis | Géométrie vectorielle. |  |  |
|  | connaissances visées | Modélisation d’une action mécanique. |  |  |
|  | nature de la démarche | Acquisition de connaissances. |  |  |
|  | à savoir | Modéliser les actions subies par le système. |  |  |

PREAMBULE :

Système

réel

Modélisation des liaisons et des actions  mécaniques

Etude statique ou dynamique

Résistance des matériaux

Vérification du dimensionnement

des pièces

Vérification des caractéristiques des différents composants

Le but de ce cours est de choisir une représentation mathématique des actions mécaniques, d’étudier l’action mécanique de la pesanteur et de définir les efforts que peuvent transmettre les liaisons, afin par la suite, de procéder à leur dimensionnement.

- 1. Définition d'une action mécanique

D'une façon générale, on appelle action mécanique (notée A.M.) toute cause physique susceptible de maintenir un corps au repos, de créer, de maintenir ou de modifier un mouvement, de déformer un corps.

- 2. Classification des actions mécaniques

Les actions mécaniques sont de deux sortes :

- Les actions mécaniques à distance (champ de pesanteur, champ électromagnétique)

- Les actions mécaniques de contact (liaisons surfaciques…)

On distingue les actions mécaniques extérieures et intérieures à un ensemble de corps.

Application :

| Soient 3 corps (S1), (S2), (S3) et (E) l'ensemble constitué par les 2 corps (S1) et (S2). - l’action mécanique de (S3) sur (S2) est extérieure à (E). - l’action mécanique de (S1) sur (S2) est intérieure à (E). |  |
| --- | --- |

Remarque : (E) est soumis à 2 actions intérieures, l’action de (S1) sur (S2) et l’action de (S2) sur (S1)

- 3. Le torseur d’action mécanique

3.1. Notion de force

Une Force est une action mécanique représentée par un vecteur lié.

Une force est toujours appliquée en un point et est caractérisée par :

Action mécanique du solide S1 sur le solide S2.

S

1

S

2

A

S

1

/S

2

Point d’application A

- Un point d’application ;

- Une direction ;

- Un sens ;

- Une norme (en NEWTON [N]).

Remarques :	- la force est toujours dirigées vers le solide isolé (sauf cas rare),

- principe des actions mutuelles :

A12=−A21

3.2. Notion de moment

La notion de vecteur lié est insuffisante à elle seule pour représenter complètement toutes les actions mécaniques.

On est amené à introduire la notion de moment de la force par rapport à un point.

3.2.1. Moment d’une force par rapport à un point

Les effets physiques d’une A.M. dépendent de la position et de l’orientation dans l’espace de la force F associée à cette A.M.

| On appelle moment par rapport au point A de la force F1/2 appliquée au point M, le vecteur d’origine A défini par la relation : MA(F12)=AM∧F12 Unité : Newton-mètre (N.m) |  |
| --- | --- |

3.2.2. Autre formule : « Bras de levier »

|| MA(F1/2) || = d. || F1/2 ||

3.2.3. Relation fondamentale sur les moments

Soit F12 une force appliquée en M, et deux points quelconques A et B :

MB(F12)=BM∧F12                    MA(F12)=MB(F12)+AB∧F12

3.3. Torseur d’Action Mécanique

Toute action mécanique est entièrement caractérisée, d’un point de vue mécanique, par un torseur.

Le torseur représentant l’action mécanique de S1 sur S2 s’écrit :

Point de réduction

Repère de projection

{©(S1/S2)} = R(S1/S2)MB(S1/S2)R = XLYMZNR

Remarque :

£R(ext1) et £MB (ext1)  sont appelés éléments de réduction du torseur {©(S1/S2)} ;

3.4. Actions mécaniques particulières

| 3.4.1. Torseur glisseur On appelle torseur glisseur, tout torseur associé à une action mécanique dont le moment est nul en un point. {©(ext1)} = R(ext→1)≠0MA(ext→1)=0 Remarque : les éléments de réduction d’un torseur GLISSEUR sont les mêmes en tout point appartenant au support de la résultante. | 3.4.2. Torseur couple On appelle torseur couple, tout torseur associé à une action mécanique dont la résultante est nulle. {©(ext1)} = 0MA(ext→1)≠0 Remarque : les éléments de réduction d’un torseur COUPLE sont les mêmes en tout point. |
| --- | --- |

- 4. Modélisation des actions à distance

4.1. Définition

L’action mécanique de 1 sur 2 est dite « à distance », si elle ne résulte pas d’une liaison mécanique entre 1 et 2.

4.2. Cas du champ de pesanteur

Z

- en un point quelconque A :

{©pesanteurS)} = R(pes→S)=i=1npi=PMG(pes→S)=i=1n(AMi×pi)R

- au centre de gravité G :

{T(pesS)} = R(pes→S)=PMG(pes→S)=0Rsoit   τpesanteur→S=0000−m.g0R

m : masse du solide en kilogramme (kg)

g : représente l’accélération du champ de pesanteur.

A Paris, au niveau du sol g = 9,81 m.s-2

Par conséquent, entre la masse et le poids de (S) il existe la relation P=m.g

- 5. Modélisation des actions mécaniques de contact

Tout contact réel entre deux corps a lieu suivant une surface, aussi petite soit elle.

5.1. Action de surface entre deux solides (SANS FROTTEMENT)

| Actions réelles appliquées de 1 sur 2 | Modélisation de ces actions |
| --- | --- |

L’action mécanique de contact surfacique est modélisable par un vecteur £A1/2 :

- Point d’application : A,

- Direction : perpendiculaire au plan tangent commun,

- Sens : de 1 vers 2,

- Intensité : ||A12 || =  df1/2

5.2. Action mécanique due à la pression d’un fluide sur une surface plane

Les actions mécaniques de contact d’un fluide sur une surface plane (S) peuvent se modéliser par un torseur d’action mécanique au centre G de la surface (S) tel que :

|  | {©fluideS)} = R(f→S)=−p.S.xMG(f→S)=0R avec : - P : pression du fluide, exercée sur la surface (S). Cette pression est supposée uniforme ; - S : aire de (S), - x : normale extérieure à la paroi |
| --- | --- |

Pression : P en méga-pascal (Mpa), Surface : S en mm²

à connaître : 1 MPa = 106 Pa = 1 N/mm² = 10 bars

6. Action transmissible par une liaison parfaite

Soient 1 et 2 deux solides en contact.

6.1. Hypothèses

Une liaison parfaite entre deux solides 1 et 2 est caractérisée par :

- Des surfaces de liaison géométriquement parfaites et indéformables ;

- Des ajustements sans jeu ;

- Des contacts sans frottement.

6.2. Relation avec les degrés de liberté d’une liaison

Les mouvements possibles du solide 2 par rapport au solide 1 sont notés Rx, Ry et Rz (rotations) et Tx, Ty et Tz (translations).

Si un mouvement (rotation ou translation) est possible suivant un axe, alors il n’y a pas de composante d’effort (respectivement couple ou force) transmissible suivant cet axe.

NB : La liaison glissière hélicoïdale est une exception.

6.3. Exemple : La liaison pivot

|  | #### Mobilités Tx = 0 Rx = 0 Ty = 0 Ry = 0 Tz = 0 Rz = 1 | #### Action transmissible (force) (couple) X  0 L  0 Y  0 M  0 Z  0 N = 0 |
| --- | --- | --- |

6.4. Applications :

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 7. Modélisation plane des actions mécaniques

Dans certains cas, l’étude du mécanisme dans l’espace peut être délicate. On recherche alors une possibilité de réduire l’étude à un problème plan, sous certaines hypothèses.

7.1. Hypothèses

- La surface de contact a une géométrie et des actions transmissibles qui présentent une symétrie par rapport à un plan ;

- On choisit alors un repère local dont les axes sont confondus avec les axes de symétrie de la liaison.

7.2. Simplification

Lorsque les hypothèses sont réunies, l’écriture du torseur d’action mécanique transmissible par la liaison se simplifie. IL subsistent alors :

- La composante du moment portée par l’axe perpendiculaire au plan de symétrie.

- Les composantes de la résultante contenues dans le plan de symétrie.

Dans notre exemple, le plan de symétrie est (A,x,y), le torseur en A associé aux efforts transmissibles par cette liaison a la forme :

Forme générale :              Simplification :             Forme simplifiée :

τ(S2/S1)=		X210Y2100NAx,y

(6 inconnues)		(3 inconnues)

Pour une liaison parfaite particulière, parmi les composantes ci-dessus, certaines sont nulles. Mais il n’y a jamais plus de trois inconnues.

Généralisation :

Un mécanisme dont toutes les pièces utiles admettent un même plan de symétrie pour la géométrie et les efforts est un mécanisme plan.

- 8. Tableau récapitulatif : Liaisons parfaites

Tableau récapitulatif de quelques torseurs transmissibles par des liaisons parfaites :

| Type de liaison et repère local associé R=(A,x ,y ,z) | Schématisation spatiale | Mobilités | Torseur d’action mécanique transmissible | Torseur d’action mécanique Simplifié | Schématisation plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pivot d’axe (A,x) |  | −Rx−−−− | X0YMZNA,R | plan (A,y z,) 00Y0Z0y,z |  |
| Glissière d’axe (A, x) |  | Tx−−−−− | 0LYMZNA,R | Plan (A,x ,z) 000MZ0x,z |  |
| Pivot glissant d’axe (A, x) |  | TxRx−−−− | 00YMZNA,R | Plan (A,y ,z) 00Y0Z0y,z |  |
| Appui plan de normale (A, x) |  | −RxTy−Tz− | X00M0NA,R | Plan (A,x ,y) X0000Nx,y |  |
| Sphérique de centre A |  | −Rx−Ry−Rz | X0Y0Z0A,R | Plan (A,x ,y) X0Y000x,y |  |
| Linéaire circulaire de centre A et d’axe (A, x) |  | TxRx−Ry−Rz | 00Y0Z0A,R | Plan (A,x ,z) 0000Z0x,z |  |
| Linéaire rectiligne de normale (A,x) droite de contact (A,y) |  | −RxTyRyTz− | X0000NA,R | Plan (A,x ,z) X00000x,z |  |

Ce tableau n’est pas exhaustif

NB : La liaison hélicoïdale ne permet pas une modélisation plane simple.